内蒙古自治区绿色矿山建设要求

（非金属行业）

- 一、基本条件

（一）矿山企业需编制绿色矿山建设规划，将创建绿色矿山列入企业发展规划。本《非金属行业绿色矿山建设要求》不包括普通建筑材料用砂石粘土行业矿山。

（二）自觉遵守《内蒙古自治区矿产资源管理条例》和《内蒙古自治区地质环境保护条例》等有关法律法规；《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》等证照齐全。

（三）依法履行采矿权人的法定义务，按时、足额缴纳有关税费。

（四）矿产资源开发利用活动符合矿产资源规划的要求和规定，符合国家和自治区产业政策。

（五）符合国家及自治区产业结构调整鼓励、限制、淘汰技术目录的要求。

（六）具有健全完善的矿产资源开发利用、技术创新、节能减排、环境保护、土地复垦、安全生产、社区和谐、企业文化等规章制度与保障措施。

（七）两年内未受到相关的行政处罚，未发生严重违法事件、安全责任事故和重大地质灾害。

二、矿山环境

（一）矿区规划建设布局要合理，采区、选矿（加工）区、办公区、生活区、固废处理区及运输区等功能区建设布局要合理，标识、标牌等规范统一，矿区生产、生活运行有序，管理规范，厂貌整洁。

（二）矿山生产、运输、贮存过程中做好防尘保洁措施，确保矿区环境卫生整洁。

（三）生产过程中产生的废气、废水、噪声、废石、尾矿产生的粉尘污染物得到有效处置，实现达标排放。

（四）因地制宜修复改善矿区环境，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的80%。

三、矿山开发利用及环境保护

（一）矿山开采应与城乡建设、环境保护、资源保护相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开采方式。

（二）矿山应采用科学合理的采选方法，开采回收率、选矿回收率、综合利用率不低于矿产资源开发利用方案设计的指标。露天开采实行自上而下水平台阶式开采，生产、终了台阶主要参数（台阶数量、高度、平台宽度及坡面角等）符合设计方案。地下开采的矿山鼓励采用充填采矿方法，提高资源利用水平，控制地面塌陷，减少土地占用，降低环境污染。

（三）因地制宜修复改善矿区环境，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的80%以上。

（四）非金属矿产资源具有多种工业用途的特性，开采时应研究其不同的工业利用方向，坚持优质优用的原则进行工业利用，提高其工业利用价值。暂时不能回收利用的矿产资源，应提出处置措施。

（五）矿山应建立生产全过程的能耗核算体系，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗，提高矿山企业经济效益。

（六）开采过程中产生的废弃物应有专用、规范的堆积场所，符合安全、环保、监测等规定，采取防扬散、防渗漏或其它防止二次污染环境的措施。固体废物妥善处置率应达到100%。建立有矿山环境监测体系和矿山地质灾害防治预警监测系统，地质灾害防治率应达到100%。

（七）采取喷雾、洒水、湿式凿岩、设置除尘器等措施处置采选过程中产生的粉尘。对凿岩、碎磨、运输等生产中设备，通过消声、减振、阻隔等措施降低噪声。

（八）采选过程中产生的废水，应有固定废水处理站和相关设施，采取针对性措施处理，污废水处理后达标排放。

（九）矿山地质环境治理依照《矿山地质环境治理方案》、《矿山地质环境分期治理方案》实施，实现边开采、边治理、边复垦，分期治理工程完成率90%以上，土地复垦率达到治理方案要求。严禁废石乱堆乱放，矿山闭坑后，矿区得到全面治理恢复。对地质环境治理恢复与土地复垦的结果要达到或超过《矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案》的要求。

四、资源综合利用和节能减排

（一）涉及共（伴）生的矿产资源，应坚持开采主要矿产资源的同时，对伴生的矿产资源要进行综合回收利用，开发不得对共（伴）生的矿产资源造成破坏和浪费。

（二）应采取合理的采矿方式优化采矿设计，露天开采设计合理剥采比，地下开采选择合适的采矿方法及开拓方式，优化采场结构、凿岩、爆破等参数，采用大型先进设备，有效控制并降低开采贫化率、损失率，提高回采率。

（三）对废石、尾矿等固体废物分类处理，实现合理利用。鼓励大中型矿山废石不出坑，尾矿井下充填，或固废其他方式利用。

（四）提高水循环利用率。建设规范完备的水循环处理设施和矿区排水系统。充分利用矿井水，循环使用选矿废水，重复利用率不低于85%。

五、矿山创新建设

（一）生产技术工艺装备现代化。应加强技术工艺装备的更新改造，采用高效节能新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备。

（二）实现矿山开采机械化，选矿工艺自动化，关键生产工艺流程数控化率不低于70%。

（三）生产管理信息化。应采用信息技术、网络技术等技术，实现矿山企业经营、生产决策、安全生产管理和设备控制的信息化。

（四）对尾矿库、排土场（废石场）、废渣场等堆场、边坡建设安全监测系统平台；鼓励建设公辅设施中央变电所、水泵房、风机站、空压机房、皮带运输巷等场所固定设施无人值守自动化系统。

（五）建立产学研科技创新平台，培育创新团队，矿山的研究开发资金投入不低于上年度主营业务收入的1%。

六、矿山管理及企业形象

（一）创建特色鲜明的企业文化，培育体现中国特色社会主义核心价值观、新发展理念和行业特色的企业文化。建立环境、健康、安全和社会风险管理体系，制定管理制度和行动计划，确保管理体系有效运行。

（二）构建企业诚信体系，生产经营活动、履行社会责任等坚持诚实守信，及时公告相关信息。应在公司网站等易于用户访问的位置至少披露企业组建及后续建设项目的环境影响报告书及批复意见；环境、健康、安全和社会影响、温室气体排放绩效表现；企业安全生产、环境保护负责部门及工作人员联系方式，确保与利益相关者交流顺畅。

（三）企业经营效益良好，积极履行社会责任。坚持企地共建、利益共享、共同绿色发展的办矿理念，加大对矿区群众的教育、就业、交通、生活、环保等支持力度，改善生活质量，促进社区、矿区和谐、社会稳定，实现办矿一处，造福一方。加强利益相关者交流互动，对利益相关者关心的环境、健康、安全和社会风险，应主动接受社会团体、新闻媒体和公众监督，并建立重大环境、健康、安全和社会风险事件申诉一回应机制，及时受理并回应项目建设或公司运营所在地民众、社会团体和其他利益相关者的诉求。有关部门对违反环保、健康、安全等法律法规，对利益相关者造成重大损失的矿山企业，应依法严格追责。

（四）加强对职工和群众人文关怀，建立健全职工技术培训体系、完善职业病危害防护设施，企业职工满意度和矿区群众满意度不得低于70%，及时妥善处理好各种利益纠纷，不得发生重大群体性事件。