内蒙古自治区绿色矿山建设要求

(有色金属行业)

一、基本条件

（一）矿山企业需编制绿色矿山建设规划，将创建绿色矿山列入企业发展规划。

（二）自觉遵守《内蒙古自治区矿产资源管理条例》和《内蒙古自治区地质环境保护条例》等有关法律法规；《营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》等证照齐全。

（三）依法履行采矿权人的法定义务，按时、足额缴纳有关税费。

（四）矿产资源开发利用活动符合自治区有色金属矿产资源规划的最低开采规模要求和准入条件。

（五）符合国家及自治区产业结构调整、鼓励、限制和淘汰技术目录的要求。

（六）具有健全完善的有色金属矿产资源开发利用、技术创新、节能减排、环境保护、土地复垦、生态修复、安全生产、社区和谐和企业文化等规章制度与保障措施。

（七）两年内未受到相关的行政处罚，未发生严重违法事件、安全责任事故和重大地质灾害。

二、矿区环境

（一）矿区开发规划和功能区布局合理，主干道硬化，标识、标牌等规划统一、清晰、美观，矿区生活、生产活动运行有序，管理规范。

（二）矿山生产、运输、贮存过程中防尘保洁措施得当，确保矿区环境卫生整洁；生产过程中产生的废气、废水、废石、噪声、尾矿产生的粉尘等污染物得到有效处置，达标排放。

（三）矿山经地质环境治理后的各类场地应安全稳定，对人类和动植物不造成威胁，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，恢复土地基本功能，实现土地可持续利用。

（四）因地制宜修复改善矿区环境，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的80%以上。

三、矿山开发利用及环境保护

（一）矿山开采应与城乡建设、环境保护、资源保护相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开采方式。

（二）矿山应采用科学合理的采矿方法，开采回采率、综合利用率不低于有关部门审批通过的《矿山开发利用方案》的指标要求，针对不同的矿体赋存条件，选择露天与地下联合开采技术，优化采场结构。露天开采设计合理的剥采比，采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术；地下开采选择合理的采矿方法及开拓方式，优化凿岩、爆破等参数，采用先进设备，全尾砂充填采矿技术等先进的采矿方法，有效控制并降低开采贫化率、损失率，提高回采率和资源利用水平，控制地面塌陷，减少土地占用。

（三）开采过程中产生的“三废”等废弃物应合理有效处置，符合安全、环保等规定，采取防扬散、防渗漏或其它防止二次污染环境的措施，实行动态监测，实现达标排放，固体废物妥善处置率应达到100%。每年要自行对矿区范围的土地进行土壤环境监测。

（四）采取喷雾、洒水、湿式凿岩、设置除尘器等措施处置采选过程中产生的粉尘。采选过程中产生的生产废水，应有固定废水处理站和相关设施，采取针对性措施处理各类废水，生活污水处理设施应满足处理后水质要求，达标排放。

（五））矿山地质环境治理依照《矿山地质环境治理方案》、《矿山地质环境分期治理方案》实施，实现边开采、边治理、边复垦，分期治理工程完成率90%以上，土地复垦率达到治理方案要求。具备回填条件的露天采坑，在保证不产生二次污染的前提下，利用矿山固体废物进行回填。矿山地质环境治理技术先进，矿山开采过程中损毁的土地得到全面复垦利用。矿山闭坑后，矿区得到全面治理恢复。

（六）建立有矿山环境监测体系和矿山地质灾害防治预警监测系统。地质灾害防治率100%。

四、资源综合利用及节能减排

（一）涉及多种共（伴）生的金属矿产资源，确保主金属及共（伴）生资源综合回收利用。坚持主金属开采的同时，回收共（伴）生金属和非金属资源，暂时不能回收的，应提出处置措施，开发时不得对共（伴）生资源造成破坏和浪费。

（二）选矿回收率，综合利用率不低于有关部门审批通过的《矿山开发利用方案》的指标要求，选择合理的选矿方法，优化选矿工艺，改善碎磨流程，合理使用浮选药剂，最大限度提高主金属、共（伴）生矿产回收率，减少有毒有害试剂的使用，降低用量，提高精矿质量。

（三）对废石、尾矿等固体废物分类处理，合理利用。鼓励大中型矿山废石不出井，尾矿井下充填采空区，固废其他方式利用。

（四）提高水循环利用率。建设规范完善的水循环处理设施和矿区排水系统。矿井水、选矿废水应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置。矿井水利用率不低于70%，选矿废水重复利用率不低于85%，废水总处置率100%。

（五）矿山应采用高效的选冶方法，鼓励规模化集中选冶，建立生产全过程能耗核算体系，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗等。

五、矿山创新建设

（一）生产技术工艺装备现代化。加强技术工艺装备的更新改造，采用高效节能新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备。

（二）积极推进现代数字化矿山建设，实现矿山开采机械化，选（冶）工艺自动化，关键生产工艺流程数控化率不低于70％，大型有色金属矿山生产装备实现100%机械化。

（三）生产管理信息化。应采用信息技术、网络技术、控制技术、智能技术，实现有色金属矿山企业经营、生产决策、安全生产管理和设备控制的信息化，形成矿区地上、地下全覆盖的安全监控网络体系。

（四）对尾矿库、排土场（废石场）、废渣场等堆场、边坡建设安全监测系统平台，废气、废水污染控制系统监测平台；鼓励建设公辅设施中央变电所、水泵房、风机站、空压机房、皮带运输巷等场所固定设施无人值守自动化系统。

（五）建立产学研科技创新平台，培育创新团队，矿山的研究开发资金投入不低于上年度主营业务收入的1%。

（六）重视科技应用，提高资源利用率，发展循环经济，矿山企业的社会、经济和环境效益显著。

六、矿山管理及企业形象

（一）创建和培育具有新发展理念和行业特色的企业文化，创新用人机制，企业经营效益显著，积极履行社会责任，实现建矿一处，造福一方的良好企业形象。

（二）建立重大环境、健康、安全和社会风险管理体系，制定管理制度和行动计划，确保管理体系有效运营，与当地社区建立磋商和协作机制，及时妥善解决各类矛盾，及时妥善处理好各种利益纠纷，不得发生重大群众性事件。

（三）构建企业诚信体系，坚持诚实守信，及时向社会公布企业组建、生产及后续建设项目对环境、健康、安全和社会影响等相关信息，以及环境保护负责部门和工作人员联系方式等相关信息，确保与利益相关者交流顺畅。

（四）坚持企地和谐共建、利益共享、共同绿色发展的办矿理念，改善矿区群众生活质量，社区（矿区）和谐，社会稳定。加强利益相关者交流互动，对利益相关者关心的环境、健康、安全和社会风险应主动接受社会团体、新闻媒体和公众监督。

（五）注重对职工和群众的人文关怀，建立健全职工技术培训体系、完善职业病危害防护设施，有条件的大型矿山需建矿山安全应急救援中心。企业职工文明建设体系健全，职工物质、文化生活丰富，企业职工满意度和社区（矿区）群众满意度不低于70%。建设节约高效、环境美丽、矿地和谐的绿色矿山。